Для HEX версий v3xx только!!!	DRAFT

КАЛИБРОВКА

Перед калибровкой обязательно убедится что все ПРАВИЛЬНО СФАЗИРОВАНО и работает ОТСЕЧКА тока. Иначе КИЗДРЫК ГАРАНТИРОВАН.

Режим настройки-калибровки активизируется если включать питание при нажатой кнопке P# (вызов программ преднастроек, обычно это кнопка на энкодере).

В этом режыме отрублены всякие прибамбасы по динамическому изменению параметров как вольтажа так и тока. Все форсажи, пригары, антиперегары с лифчиками выключены. Кроме того, ШИМ активизируется только при нажатии кпопки пуск ( Torch, зона S/S тачскрина).

Хорошо иметь  баластер типа спиральный. Шоб перекинуть в процессе нагрузку с 0.3 -0.2 ома до 0.1 ом

Кто не уверен ни в фазировке ни в DC-DC силе: тиснул S/S - сила завелась, держим , смотрим на осцил если прилеплен, думаем. делаем выводы , смотрим, не дымит ли ли чего. Если например видим что блокировочные или снаберные кандёры решили сделать харакири и уже выпускают кишки - тут же жмем S/S повторно.

Контроля температуры в этом режиме нет, потому не злоупотреблять временем нагрузки. Вентилятор активен при включенной силе.

Итак, цепляем балласт 0.3 ома на вых,  жмём батон энкодера (P# )  и втыкаем  сеть. Когда погаснет начальная заставка и появится экран калибровки с типа "с 14" - батон можно отпускать.

Сила запускается нажатием S/S тачскрина (или кнопкой на держаке) и удерживается включенной 10 секунд. Для экстренного отключения силы нажать S/S повторно.

Переключение параметра нажатием зоны MODE или железными батонами переходов по меню. В калибровке доступны только два режима – MMA и MIG.

Ток.

Начинать обязательно с калибровки тока и только тогда когда есть 100% уверенность что все правильно спаяно, сфазировано и правильные осцилки в котрольных точках. Фактически калибровка тока проводится на режиме MMA.  (При входе в калибровку активизируется режим калибровки тока.)

1. Ставим задание тока 20а , нагрузка на 0.3 ома. Нажмаем кнопку пуск и смотрим на стрелочник шунта. Записываем на бумажку показания стрелочника. Это параметр I_min.

2. Перекидываем держак на 0.1 ом. Накручиваем 180 ампер . Нажимаем кнопку пуск. Записываем на бумажку показания стрелочника I_max.

Напряжение.

Калибровка напряжения проводится в режиме МИГ.

1. Баластер 0.2 ома. Вольтметр можно прилепить и на нагрузку. В этом случае может быть некая компенсация падежа на шлангах для больших напряжений, когда и ток велик.

Накручиваем 12 вольт. Нажимаем кнопку пуск и записываем на бумажку показания вольтметра U_min.

2. Накручиваем 25 вольт. Нажмаем кнопку пуск и записываем на бумажку показания вольтметра.

Выход из режима калибровки – отключение питания.

Обработка.

Запускаем eeprom_editor (для HEX версий 3хх)

Жмем батон Edit calibration.

Вводим четыре значения с бумажки I_min, I_max, U_min, U_max в Actual. Не забыть проверить правильность установок Current  и Voltage, при которых проводилась калибровка. В рекомендациях эти значения 20 и 180 для Current и 12/25 для Voltage.

Жмем ОК и сохраняем EEPROM. Заливаем его в чип в обычном режиме программирования.

Общие рекомендации.

Ток.

Повторно заходим в режим настройки. Накручиваем ток , тискаем пуск и проверяем что получилось. Проходим по диапазону, не забывая перекидывать держак на баластере ибо если омы нагрузки слишком велики то машынка не войдет в рыжым  ограничения тока и будет враньё. Вообщето оно и так скорее всего будет врать трохе по сравнению с дуговым током, ибо требуется нагрузку каждый раз ставить такую, штоб она вызывала начало ограничения тока чего мы не делаем  и что есть непростое занятие. Ну а самй точный способ , это то что я говорил когда то- калибровать по шунту при дуге ТИГ ДС, однако требует времени и аргона.

Особое внимание на точность мин тока.  Ибо поджыг на ТИГ нормально работает на 15-16 амперах мин тока, а на 13 уже почти невозможно. Выходит то,  что талдычили Комрад и 7373. Осцилятор лупит - а дуги нет. Лифчик тыкаеш - искорка,  а дуги нет. Я не спроста в новом ипроме набил 20а мин ток. Шоб с запасом небольшим. Кому понадобится менее пусть эксперементирует. Перебить эту константу несложно, что я и делал уже в готовом ипроме.

Напряжение.

Если вдруг окажется что не хватает диапазона задания, скажем реальная напруга вылазит за 25 вольт  ( или ток за 180 ампер ) . То проводить калибровку при меньших реальных значения. Скажем 20 вольт. Тож самое касается если в области мин реальных значений нехватает мин значения задания.

В этом случае скорее всего понадобится две итерации калибровки. На первой калибруем  по тем заданиям какие можно выставить исходя из мин макс реальных значений. На второй точнее  подстраем на мин и макс.   Для пробы попробовал загнать данные констант Комрада  -   напруга у меня ушла выше 25 вольт. и Мин было 14 вроде. Потому накручивал макс задание в 25 вольт. После второй итерации точность практически идеальная по всему диапазону и стрелочником была едва различима. Тож самое касается и тока если будет уход реальных значений вправо или влево и не влезет в диапазон.